OBLICZENIA STATYCZNE

# Widok - Przypadki: 1 (STA1)

Dane - Węzły

| Dane - Pręty Węzeł | X (m) | Y (m) | Z (m) | Kod podpory | Podpora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | bbbwbw | PrzegubRX |
| 2 | 0,0 | 0,0 | 7,00 |  |  |
| 3 | 0,0 | 12,00 | 7,00 |  |  |
| 4 | 0,0 | 12,00 | 0,0 | bbbwbw | PrzegubRX |
| 5 | 5,00 | 0,0 | 0,0 | bbbwbw | PrzegubRX |
| 6 | 5,00 | 0,0 | 7,75 |  |  |
| 7 | 5,00 | 12,00 | 7,75 |  |  |
| 8 | 5,00 | 12,00 | 0,0 | bbbwbw | PrzegubRX |
| 9 | 10,00 | 0,0 | 0,0 | bbbwbw | PrzegubRX |
| 10 | 10,00 | 0,0 | 8,50 |  |  |
| 11 | 10,00 | 12,00 | 8,50 |  |  |
| 12 | 10,00 | 12,00 | 0,0 | bbbwbw | PrzegubRX |
| 13 | 2,50 | 9,00 | 7,38 |  |  |
| 14 | 2,50 | 3,00 | 7,38 |  |  |
| 15 | 17,50 | 3,00 | 7,38 |  |  |
| 16 | 15,00 | 6,00 | 7,75 |  |  |
| 17 | 20,00 | 6,00 | 7,00 |  |  |
| 18 | 5,00 | 6,00 | 7,75 |  |  |
| 19 | 0,0 | 6,00 | 7,00 |  |  |
| 20 | 17,50 | 9,00 | 7,38 |  |  |
| 21 | 20,00 | 0,0 | 0,0 | bbbwbw | PrzegubRX |
| 22 | 20,00 | 0,0 | 7,00 |  |  |
| 23 | 20,00 | 12,00 | 7,00 |  |  |
| 24 | 20,00 | 12,00 | 0,0 | bbbwbw | PrzegubRX |
| 25 | 15,00 | 0,0 | 0,0 | bbbwbw | PrzegubRX |
| 26 | 15,00 | 0,0 | 7,75 |  |  |
| 27 | 15,00 | 12,00 | 7,75 |  |  |
| 28 | 15,00 | 12,00 | 0,0 | bbbwbw | PrzegubRX |
| 29 | 2,37 | 0,0 | 3,68 |  |  |
| 30 | 2,37 | 12,00 | 3,68 |  |  |
| 31 | 17,63 | 0,0 | 3,68 |  |  |
| 32 | 17,63 | 12,00 | 3,68 |  |  |
| 34 | 0,0 | 12,50 | 7,00 |  |  |
| 35 | 5,00 | 12,50 | 7,75 |  |  |
| 36 | 10,00 | 12,50 | 8,50 |  |  |
| 37 | 15,00 | 12,50 | 7,75 |  |  |
| 38 | 20,00 | 12,50 | 7,00 |  |  |
| 44 | 20,00 | -0,50 | 7,00 |  |  |
| 45 | 15,00 | -0,50 | 7,75 |  |  |
| 46 | 10,00 | -0,50 | 8,50 |  |  |
| 47 | 5,00 | -0,50 | 7,75 |  |  |
| 48 | 0,0 | -0,50 | 7,00 |  |  |

| \Pręt | Węzeł 1 | Węzeł 2 | Przekrój | Materiał | Długość (m) | Gamma (Deg) | Typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | RK 220x220x10 | STAL | 7,00 | 0,0 | Słup |
| 2 | 48 | 34 | IN 400/351,46 | STAL | 13,00 | -8,0 | Płatew1 |
| 3 | 3 | 4 | RK 220x220x10 | STAL | 7,00 | 0,0 | Słup |
| 4 | 5 | 6 | RK 220x220x10 | STAL | 7,75 | 0,0 | Słup |
| 5 | 47 | 35 | IN 400/351,46 | STAL | 13,00 | -8,0 | Płatew1 |
| 6 | 7 | 8 | RK 220x220x10 | STAL | 7,75 | 0,0 | Słup |
| 7 | 9 | 10 | RK 220x220x10 | STAL | 8,50 | 0,0 | Słup |
| 8 | 46 | 36 | IN 400 | STAL | 13,00 | 0,0 | Płatew1 |
| 9 | 11 | 12 | RK 220x220x10 | STAL | 8,50 | 0,0 | Słup |
| 16 | 21 | 22 | RK 220x220x10 | STAL | 7,00 | 180,0 | Słup |
| 17 | 44 | 38 | IN 400/8,54 | STAL | 13,00 | 8,0 | Płatew1 |
| 18 | 23 | 24 | RK 220x220x10 | STAL | 7,00 | 180,0 | Słup |
| 19 | 25 | 26 | RK 220x220x10 | STAL | 7,75 | 180,0 | Słup |
| 20 | 45 | 37 | IN 400/8,54 | STAL | 13,00 | 8,0 | Płatew1 |
| 21 | 27 | 28 | RK 220x220x10 | STAL | 7,75 | 180,0 | Słup |
| 22 | 3 | 7 | IPE 160 | STAL | 5,06 | 0,0 | Belka |
| 23 | 7 | 11 | IPE 160 | STAL | 5,06 | 0,0 | Belka |
| 24 | 11 | 27 | IPE 160 | STAL | 5,06 | 0,0 | Belka |
| 25 | 27 | 23 | IPE 160 | STAL | 5,06 | 0,0 | Belka |
| 26 | 2 | 6 | IPE 160 | STAL | 5,06 | 0,0 | Belka |
| 27 | 6 | 10 | IPE 160 | STAL | 5,06 | 0,0 | Belka |
| 28 | 10 | 26 | IPE 160 | STAL | 5,06 | 0,0 | Belka |
| 29 | 26 | 22 | IPE 160 | STAL | 5,06 | 0,0 | Belka |
| 32 | 3 | 13 | LR 50x50x3 | STAL | 3,92 | 45,0 | stęż1 |
| 33 | 13 | 18 | LR 50x50x3 | STAL | 3,92 | 45,0 | stęż1 |
| 34 | 18 | 14 | LR 50x50x3 | STAL | 3,92 | 45,0 | stęż1 |
| 35 | 14 | 2 | LR 50x50x3 | STAL | 3,92 | 45,0 | stęż1 |
| 36 | 6 | 14 | LR 50x50x3 | STAL | 3,92 | 45,0 | stęż1 |
| 37 | 14 | 19 | LR 50x50x3 | STAL | 3,92 | 45,0 | stęż1 |
| 38 | 19 | 13 | LR 50x50x3 | STAL | 3,92 | 45,0 | stęż1 |
| 39 | 13 | 7 | LR 50x50x3 | STAL | 3,92 | 45,0 | stęż1 |
| 40 | 22 | 15 | LR 50x50x3 | STAL | 3,92 | 45,0 | stęż1 |
| 41 | 15 | 16 | LR 50x50x3 | STAL | 3,92 | 45,0 | stęż1 |
| 42 | 16 | 20 | LR 50x50x3 | STAL | 3,92 | 45,0 | stęż1 |
| 43 | 20 | 23 | LR 50x50x3 | STAL | 3,92 | 45,0 | stęż1 |
| 44 | 27 | 20 | LR 50x50x3 | STAL | 3,92 | 45,0 | stęż1 |
| 45 | 20 | 17 | LR 50x50x3 | STAL | 3,92 | 45,0 | stęż1 |
| 46 | 17 | 15 | LR 50x50x3 | STAL | 3,92 | 45,0 | stęż1 |
| 47 | 15 | 26 | LR 50x50x3 | STAL | 3,92 | 45,0 | stęż1 |
| 48 | 2 | 29 | LR 50x50x3 | STAL | 4,08 | 45,0 | stęż1 |
| 49 | 29 | 5 | LR 50x50x3 | STAL | 4,52 | 45,0 | stęż1 |
| 50 | 1 | 29 | LR 50x50x3 | STAL | 4,38 | 45,0 | stęż1 |
| 51 | 29 | 6 | LR 50x50x3 | STAL | 4,85 | 45,0 | stęż1 |
| 52 | 4 | 30 | LR 50x50x3 | STAL | 4,38 | 45,0 | stęż1 |
| 53 | 30 | 7 | LR 50x50x3 | STAL | 4,85 | 45,0 | stęż1 |
| 54 | 8 | 30 | LR 50x50x3 | STAL | 4,52 | 45,0 | stęż1 |
| 55 | 30 | 3 | LR 50x50x3 | STAL | 4,08 | 45,0 | stęż1 |
| 56 | 26 | 31 | LR 50x50x3 | STAL | 4,85 | 45,0 | stęż1 |
| 57 | 31 | 21 | LR 50x50x3 | STAL | 4,38 | 45,0 | stęż1 |
| 58 | 25 | 31 | LR 50x50x3 | STAL | 4,52 | 45,0 | stęż1 |
| 59 | 31 | 22 | LR 50x50x3 | STAL | 4,08 | 45,0 | stęż1 |
| 60 | 27 | 32 | LR 50x50x3 | STAL | 4,85 | 45,0 | stęż1 |
| 61 | 32 | 24 | LR 50x50x3 | STAL | 4,38 | 45,0 | stęż1 |
| 62 | 28 | 32 | LR 50x50x3 | STAL | 4,52 | 45,0 | stęż1 |
| 63 | 32 | 23 | LR 50x50x3 | STAL | 4,08 | 45,0 | stęż1 |

# Obciążenia - Przypadki

| Przypadek | Typ obciążenia | Lista | Wartość obciążenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:STA1 | ciężar własny | 1do9 16do29 32do63 | ' PZ Minus Wsp=1,00 |  |
| 2:STA2 | obciążenie trapezowe (2p) | 2 | ' PZ2=-0,26(kN/m) PZ1=-0,26(kN/m) X2=1,00 X1=0,0 globalny nierzutowane względne |  |
| 2:STA2 | obciążenie trapezowe (2p) | 5 | ' PZ2=-0,53(kN/m) PZ1=-0,53(kN/m) X2=1,00 X1=0,0 globalny nierzutowane względne |  |
| 2:STA2 | obciążenie trapezowe (2p) | 8 | ' PZ2=-0,26(kN/m) PZ1=-0,26(kN/m) X2=1,00 X1=0,0 globalny nierzutowane względne |  |
| 2:STA2 | siła węzłowa | 48 | ' FZ=-0,75(kN) |  |
| 2:STA2 | siła węzłowa | 47 | ' FZ=-0,75(kN) |  |
| 2:STA2 | siła węzłowa | 47 | ' FZ=-0,75(kN) |  |
| 2:STA2 | siła węzłowa | 46 | ' FZ=-0,75(kN) |  |
| 2:STA2 | siła węzłowa | 35 | ' FZ=-0,75(kN) |  |
| 2:STA2 | siła węzłowa | 36 | ' FZ=-0,75(kN) |  |
| 2:STA2 | siła węzłowa | 34 | ' FZ=-0,75(kN) |  |
| 2:STA2 | siła węzłowa | 35 | ' FZ=-0,75(kN) |  |
| 2:STA2 | obciążenie trapezowe (2p) | 8 | ' PZ2=-0,26(kN/m) PZ1=-0,26(kN/m) X2=1,00 X1=0,0 globalny nierzutowane względne |  |
| 2:STA2 | obciążenie trapezowe (2p) | 17 | ' PZ2=-0,26(kN/m) PZ1=-0,26(kN/m) X2=1,00 X1=0,0 globalny nierzutowane względne |  |
| 2:STA2 | obciążenie trapezowe (2p) | 20 | ' PZ2=-0,53(kN/m) PZ1=-0,53(kN/m) X2=1,00 X1=0,0 globalny nierzutowane względne |  |
| 2:STA2 | siła węzłowa | 44 | ' FZ=-0,75(kN) |  |
| 2:STA2 | siła węzłowa | 45 | ' FZ=-0,75(kN) |  |
| 2:STA2 | siła węzłowa | 45 | ' FZ=-0,75(kN) |  |
| 2:STA2 | siła węzłowa | 46 | ' FZ=-0,75(kN) |  |
| 2:STA2 | siła węzłowa | 37 | ' FZ=-0,75(kN) |  |
| 2:STA2 | siła węzłowa | 36 | ' FZ=-0,75(kN) |  |
| 2:STA2 | siła węzłowa | 38 | ' FZ=-0,75(kN) |  |
| 2:STA2 | siła węzłowa | 37 | ' FZ=-0,75(kN) |  |
| 3:EKSP1 | obciążenie trapezowe (2p) | 8 | ' PZ2=-0,18(kN/m) PZ1=-0,18(kN/m) X2=1,00 X1=0,0 globalny nierzutowane względne |  |
| 3:EKSP1 | obciążenie trapezowe (2p) | 17 | ' PZ2=-0,18(kN/m) PZ1=-0,18(kN/m) X2=1,00 X1=0,0 globalny nierzutowane względne |  |
| 3:EKSP1 | obciążenie trapezowe (2p) | 20 | ' PZ2=-0,35(kN/m) PZ1=-0,35(kN/m) X2=1,00 X1=0,0 globalny nierzutowane względne |  |
| 3:EKSP1 | siła węzłowa | 44 | ' FZ=-0,50(kN) |  |
| 3:EKSP1 | siła węzłowa | 45 | ' FZ=-0,50(kN) |  |
| 3:EKSP1 | siła węzłowa | 45 | ' FZ=-0,50(kN) |  |
| 3:EKSP1 | siła węzłowa | 46 | ' FZ=-0,50(kN) |  |
| 3:EKSP1 | siła węzłowa | 37 | ' FZ=-0,50(kN) |  |
| 3:EKSP1 | siła węzłowa | 36 | ' FZ=-0,50(kN) |  |
| 3:EKSP1 | siła węzłowa | 38 | ' FZ=-0,50(kN) |  |
| 3:EKSP1 | siła węzłowa | 37 | ' FZ=-0,50(kN) |  |
| 3:EKSP1 | obciążenie trapezowe (2p) | 2 | ' PZ2=-0,18(kN/m) PZ1=-0,18(kN/m) X2=1,00 X1=0,0 globalny nierzutowane względne |  |
| 3:EKSP1 | obciążenie trapezowe (2p) | 5 | ' PZ2=-0,35(kN/m) PZ1=-0,35(kN/m) X2=1,00 X1=0,0 globalny nierzutowane względne |  |
| 3:EKSP1 | obciążenie trapezowe (2p) | 8 | ' PZ2=-0,18(kN/m) PZ1=-0,18(kN/m) X2=1,00 X1=0,0 globalny nierzutowane względne |  |
| 3:EKSP1 | siła węzłowa | 34 | ' FZ=-0,50(kN) |  |
| 3:EKSP1 | siła węzłowa | 35 | ' FZ=-0,50(kN) |  |
| 3:EKSP1 | siła węzłowa | 35 | ' FZ=-0,50(kN) |  |
| 3:EKSP1 | siła węzłowa | 36 | ' FZ=-0,50(kN) |  |
| 3:EKSP1 | siła węzłowa | 47 | ' FZ=-0,50(kN) |  |
| 3:EKSP1 | siła węzłowa | 46 | ' FZ=-0,50(kN) |  |
| 3:EKSP1 | siła węzłowa | 48 | ' FZ=-0,50(kN) |  |
| 3:EKSP1 | siła węzłowa | 47 | ' FZ=-0,50(kN) |  |
| 6:SN1 | obciążenie trapezowe (2p) | 2 | ' PZ2=-2,25(kN/m) PZ1=-2,25(kN/m) X2=1,00 X1=0,0 globalny nierzutowane względne |  |
| 6:SN1 | obciążenie trapezowe (2p) | 5 | ' PZ2=-4,50(kN/m) PZ1=-4,50(kN/m) X2=1,00 X1=0,0 globalny nierzutowane względne |  |
| 6:SN1 | obciążenie trapezowe (2p) | 8 | ' PZ2=-2,25(kN/m) PZ1=-2,25(kN/m) X2=1,00 X1=0,0 globalny nierzutowane względne |  |
| 6:SN1 | siła węzłowa | 34 | ' FZ=-6,41(kN) |  |
| 6:SN1 | siła węzłowa | 35 | ' FZ=-6,41(kN) |  |
| 6:SN1 | siła węzłowa | 35 | ' FZ=-6,41(kN) |  |
| 6:SN1 | siła węzłowa | 36 | ' FZ=-6,41(kN) |  |
| 6:SN1 | siła węzłowa | 47 | ' FZ=-6,41(kN) |  |
| 6:SN1 | siła węzłowa | 46 | ' FZ=-6,41(kN) |  |
| 6:SN1 | siła węzłowa | 48 | ' FZ=-6,41(kN) |  |
| 6:SN1 | siła węzłowa | 47 | ' FZ=-6,41(kN) |  |
| 6:SN1 | obciążenie trapezowe (2p) | 8 | ' PZ2=-2,25(kN/m) PZ1=-2,25(kN/m) X2=1,00 X1=0,0 globalny nierzutowane względne |  |
| 6:SN1 | obciążenie trapezowe (2p) | 17 | ' PZ2=-2,25(kN/m) PZ1=-2,25(kN/m) X2=1,00 X1=0,0 globalny nierzutowane względne |  |
| 6:SN1 | obciążenie trapezowe (2p) | 20 | ' PZ2=-4,50(kN/m) PZ1=-4,50(kN/m) X2=1,00 X1=0,0 globalny nierzutowane względne |  |
| 6:SN1 | siła węzłowa | 38 | ' FZ=-6,41(kN) |  |
| 6:SN1 | siła węzłowa | 37 | ' FZ=-6,41(kN) |  |
| 6:SN1 | siła węzłowa | 37 | ' FZ=-6,41(kN) |  |
| 6:SN1 | siła węzłowa | 36 | ' FZ=-6,41(kN) |  |
| 6:SN1 | siła węzłowa | 45 | ' FZ=-6,41(kN) |  |
| 6:SN1 | siła węzłowa | 46 | ' FZ=-6,41(kN) |  |
| 6:SN1 | siła węzłowa | 44 | ' FZ=-6,41(kN) |  |
| 6:SN1 | siła węzłowa | 45 | ' FZ=-6,41(kN) |  |
| 4:WIATR1 | obciążenie trapezowe (2p) | 8 | ' PX2=0,10(kN/m) PZ2=0,68(kN/m) PX1=0,10(kN/m) PZ1=0,68(kN/m) X2=1,00 X1=0,0 globalny nierzutowane względne |  |
| 4:WIATR1 | obciążenie trapezowe (2p) | 17 | ' PX2=0,10(kN/m) PZ2=0,68(kN/m) PX1=0,10(kN/m) PZ1=0,68(kN/m) X2=1,00 X1=0,0 globalny nierzutowane względne |  |
| 4:WIATR1 | obciążenie trapezowe (2p) | 20 | ' PX2=0,20(kN/m) PZ2=1,36(kN/m) PX1=0,20(kN/m) PZ1=1,36(kN/m) X2=1,00 X1=0,0 globalny nierzutowane względne |  |
| 4:WIATR1 | siła węzłowa | 38 | ' FX=0,29(kN) FZ=1,93(kN) |  |
| 4:WIATR1 | siła węzłowa | 37 | ' FX=0,29(kN) FZ=1,93(kN) |  |
| 4:WIATR1 | siła węzłowa | 37 | ' FX=0,29(kN) FZ=1,93(kN) |  |
| 4:WIATR1 | siła węzłowa | 36 | ' FX=0,29(kN) FZ=1,93(kN) |  |
| 4:WIATR1 | siła węzłowa | 45 | ' FX=0,29(kN) FZ=1,93(kN) |  |
| 4:WIATR1 | siła węzłowa | 46 | ' FX=0,29(kN) FZ=1,93(kN) |  |
| 4:WIATR1 | siła węzłowa | 44 | ' FX=0,29(kN) FZ=1,93(kN) |  |
| 4:WIATR1 | siła węzłowa | 45 | ' FX=0,29(kN) FZ=1,93(kN) |  |
| 4:WIATR1 | obciążenie trapezowe (2p) | 2 | ' PX2=0,14(kN/m) PZ2=-0,90(kN/m) PX1=0,14(kN/m) PZ1=-0,90(kN/m) X2=1,00 X1=0,0 globalny nierzutowane względne |  |
| 4:WIATR1 | obciążenie trapezowe (2p) | 5 | ' PX2=0,27(kN/m) PZ2=-1,81(kN/m) PX1=0,27(kN/m) PZ1=-1,81(kN/m) X2=1,00 X1=0,0 globalny nierzutowane względne |  |
| 4:WIATR1 | obciążenie trapezowe (2p) | 8 | ' PX2=0,14(kN/m) PZ2=-0,90(kN/m) PX1=0,14(kN/m) PZ1=-0,90(kN/m) X2=1,00 X1=0,0 globalny nierzutowane względne |  |
| 4:WIATR1 | siła węzłowa | 48 | ' FX=0,39(kN) FZ=-2,57(kN) |  |
| 4:WIATR1 | siła węzłowa | 47 | ' FX=0,39(kN) FZ=-2,57(kN) |  |
| 4:WIATR1 | siła węzłowa | 47 | ' FX=0,39(kN) FZ=-2,57(kN) |  |
| 4:WIATR1 | siła węzłowa | 46 | ' FX=0,39(kN) FZ=-2,57(kN) |  |
| 4:WIATR1 | siła węzłowa | 35 | ' FX=0,39(kN) FZ=-2,57(kN) |  |
| 4:WIATR1 | siła węzłowa | 36 | ' FX=0,39(kN) FZ=-2,57(kN) |  |
| 4:WIATR1 | siła węzłowa | 34 | ' FX=0,39(kN) FZ=-2,57(kN) |  |
| 4:WIATR1 | siła węzłowa | 35 | ' FX=0,39(kN) FZ=-2,57(kN) |  |
| 5:WIATR2 | obciążenie trapezowe (2p) | 2 | ' PX2=-0,07(kN/m) PZ2=0,45(kN/m) PX1=-0,07(kN/m) PZ1=0,45(kN/m) X2=1,00 X1=0,0 globalny nierzutowane względne |  |
| 5:WIATR2 | obciążenie trapezowe (2p) | 5 | ' PX2=-0,14(kN/m) PZ2=0,90(kN/m) PX1=-0,14(kN/m) PZ1=0,90(kN/m) X2=1,00 X1=0,0 globalny nierzutowane względne |  |
| 5:WIATR2 | obciążenie trapezowe (2p) | 8 | ' PX2=-0,07(kN/m) PZ2=0,45(kN/m) PX1=-0,07(kN/m) PZ1=0,45(kN/m) X2=1,00 X1=0,0 globalny nierzutowane względne |  |
| 5:WIATR2 | siła węzłowa | 48 | ' FX=-0,19(kN) FZ=1,29(kN) |  |
| 5:WIATR2 | siła węzłowa | 47 | ' FX=-0,19(kN) FZ=1,29(kN) |  |
| 5:WIATR2 | siła węzłowa | 47 | ' FX=-0,19(kN) FZ=1,29(kN) |  |
| 5:WIATR2 | siła węzłowa | 46 | ' FX=-0,19(kN) FZ=1,29(kN) |  |
| 5:WIATR2 | siła węzłowa | 35 | ' FX=-0,19(kN) FZ=1,29(kN) |  |
| 5:WIATR2 | siła węzłowa | 36 | ' FX=-0,19(kN) FZ=1,29(kN) |  |
| 5:WIATR2 | siła węzłowa | 34 | ' FX=-0,19(kN) FZ=1,29(kN) |  |
| 5:WIATR2 | siła węzłowa | 35 | ' FX=-0,19(kN) FZ=1,29(kN) |  |
| 4:WIATR1 | obciąż. jednorodne | 1 | ' PZ=-0,64(kN/m) lokalny |  |
| 4:WIATR1 | obciąż. jednorodne | 3 16 | ' PZ=0,64(kN/m) lokalny |  |
| 4:WIATR1 | obciąż. jednorodne | 18 21 | ' PZ=-0,64(kN/m) lokalny |  |
| 4:WIATR1 | obciąż. jednorodne | 6 9 19 | ' PZ=0,64(kN/m) lokalny |  |
| 4:WIATR1 | obciąż. jednorodne | 4 7 | ' PZ=-0,64(kN/m) lokalny |  |
| 5:WIATR2 | obciążenie trapezowe (2p) | 8 | ' PX2=0,10(kN/m) PZ2=0,68(kN/m) PX1=0,10(kN/m) PZ1=0,68(kN/m) X2=1,00 X1=0,0 globalny nierzutowane względne |  |
| 5:WIATR2 | obciążenie trapezowe (2p) | 17 | ' PX2=0,10(kN/m) PZ2=0,68(kN/m) PX1=0,10(kN/m) PZ1=0,68(kN/m) X2=1,00 X1=0,0 globalny nierzutowane względne |  |
| 5:WIATR2 | obciążenie trapezowe (2p) | 20 | ' PX2=0,20(kN/m) PZ2=1,36(kN/m) PX1=0,20(kN/m) PZ1=1,36(kN/m) X2=1,00 X1=0,0 globalny nierzutowane względne |  |
| 5:WIATR2 | siła węzłowa | 44 | ' FX=0,29(kN) FZ=1,93(kN) |  |
| 5:WIATR2 | siła węzłowa | 45 | ' FX=0,29(kN) FZ=1,93(kN) |  |
| 5:WIATR2 | siła węzłowa | 45 | ' FX=0,29(kN) FZ=1,93(kN) |  |
| 5:WIATR2 | siła węzłowa | 46 | ' FX=0,29(kN) FZ=1,93(kN) |  |
| 5:WIATR2 | siła węzłowa | 37 | ' FX=0,29(kN) FZ=1,93(kN) |  |
| 5:WIATR2 | siła węzłowa | 36 | ' FX=0,29(kN) FZ=1,93(kN) |  |
| 5:WIATR2 | siła węzłowa | 38 | ' FX=0,29(kN) FZ=1,93(kN) |  |
| 5:WIATR2 | siła węzłowa | 37 | ' FX=0,29(kN) FZ=1,93(kN) |  |
| 5:WIATR2 | obciąż. jednorodne | 1 4 7 18 21 | ' PZ=-0,64(kN/m) lokalny |  |
| 5:WIATR2 | obciąż. jednorodne | 3 6 9 16 19 | ' PZ=0,64(kN/m) lokalny |  |
| 7:WYJ1 | siła prętowa | 18 | ' FX=-40,00(kN) X=6,00(m) |  |
| 8:WYJ2 | siła prętowa | 21 | ' FY=40,00(kN) X=6,75(m) |  |
| 9:WYJ3 | siła prętowa | 9 | ' FY=40,00(kN) X=7,50(m) |  |

WERYFIKACJA ELEMENTÓW STALOWYCH

| Pręt | Profil | Lay | Laz | Wytęż. | Przypadek | Prop.(uy) | Przyp.(uy) | Prop.(uz) | Przyp.(uz) | Prop.(vx) | Przyp.(vx) | Prop.(vy) | Przyp.(vy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Słup_1 | RK 220x220x10 | 81.94 | 81.94 | 0.24 | 10 SGN /101/ | - | - | - | - | 0.04 | 4 WIATR1 | 0.08 | 9 WYJ3 |
| 2 Belka_2 | IN 400/351,46 | 82.63 | 414.62 | 0.37 | 10 SGN /101/ | 0.03 | 13 SGU /9/ | 0.29 | 13 SGU /7/ | - | - | - | - |
| 3 Słup_3 | RK 220x220x10 | 81.94 | 81.94 | 0.24 | 10 SGN /101/ | - | - | - | - | 0.04 | 4 WIATR1 | 0.08 | 9 WYJ3 |
| 4 Słup_4 | RK 220x220x10 | 90.72 | 90.72 | 0.45 | 10 SGN /101/ | - | - | - | - | 0.04 | 4 WIATR1 | 0.07 | 9 WYJ3 |
| 5 Belka_5 | IN 400/351,46 | 82.63 | 414.62 | 0.69 | 10 SGN /101/ | 0.04 | 13 SGU /9/ | 0.52 | 13 SGU /7/ | - | - | - | - |
| 6 Słup_6 | RK 220x220x10 | 90.72 | 90.72 | 0.45 | 10 SGN /101/ | - | - | - | - | 0.04 | 4 WIATR1 | 0.07 | 9 WYJ3 |
| 7 Słup_7 | RK 220x220x10 | 99.50 | 99.50 | 0.36 | 10 SGN /101/ | - | - | - | - | 0.04 | 13 SGU /7/ | 0.78 | 9 WYJ3 |
| 8 Belka_8 | IN 400 | 82.63 | 414.62 | 0.53 | 10 SGN /101/ | 0.37 | 4 WIATR1 | 0.43 | 13 SGU /7/ | - | - | - | - |
| 9 Słup_9 | RK 220x220x10 | 99.50 | 99.50 | 0.46 | 28 AKC /103/ | - | - | - | - | 0.04 | 13 SGU /7/ | 0.80 | 9 WYJ3 |
| 16 Słup_16 | RK 220x220x10 | 81.94 | 81.94 | 0.21 | 20 KOMB5 | - | - | - | - | 0.04 | 13 SGU /7/ | 0.46 | 8 WYJ2 |
| 17 Belka_17 | IN 400/8,54 | 82.63 | 414.62 | 0.42 | 26 KOMB11 | 0.03 | 13 SGU /9/ | 0.23 | 13 SGU /6/ | - | - | - | - |
| 18 Słup_18 | RK 220x220x10 | 81.94 | 81.94 | 0.31 | 25 KOMB10 | - | - | - | - | 0.04 | 13 SGU /7/ | 0.46 | 8 WYJ2 |
| 19 Słup_19 | RK 220x220x10 | 90.72 | 90.72 | 0.35 | 20 KOMB5 | - | - | - | - | 0.04 | 13 SGU /7/ | 0.42 | 8 WYJ2 |
| 20 Belka_20 | IN 400/8,54 | 82.63 | 414.62 | 0.56 | 20 KOMB5 | 0.04 | 13 SGU /9/ | 0.40 | 24 KOMB9 | - | - | - | - |
| 21 Słup_21 | RK 220x220x10 | 90.72 | 90.72 | 0.40 | 26 KOMB11 | - | - | - | - | 0.04 | 13 SGU /7/ | 0.43 | 8 WYJ2 |
| 22 Belka_22 | IPE 160 | 76.89 | 274.28 | 0.17 | 10 SGN /86/ | 0.03 | 9 WYJ3 | 0.01 | 13 SGU /9/ | - | - | - | - |
| 23 Belka_23 | IPE 160 | 76.89 | 274.28 | 0.50 | 28 AKC /105/ | 0.21 | 9 WYJ3 | 0.01 | 13 SGU /4/ | - | - | - | - |
| 24 Belka_24 | IPE 160 | 76.89 | 274.28 | 0.59 | 28 AKC /103/ | 0.21 | 9 WYJ3 | 0.01 | 5 WIATR2 | - | - | - | - |
| 25 Belka_25 | IPE 160 | 76.89 | 274.28 | 0.20 | 28 AKC /3/ | 0.06 | 8 WYJ2 | 0.02 | 7 WYJ1 | - | - | - | - |
| 26 Belka_26 | IPE 160 | 76.89 | 274.28 | 0.17 | 28 AKC /105/ | 0.03 | 9 WYJ3 | 0.01 | 13 SGU /9/ | - | - | - | - |
| 27 Belka_27 | IPE 160 | 76.89 | 274.28 | 0.52 | 28 AKC /122/ | 0.20 | 9 WYJ3 | 0.01 | 13 SGU /4/ | - | - | - | - |
| 28 Belka_28 | IPE 160 | 76.89 | 274.28 | 0.42 | 28 AKC /124/ | 0.20 | 9 WYJ3 | 0.01 | 5 WIATR2 | - | - | - | - |
| 29 Belka_29 | IPE 160 | 76.89 | 274.28 | 0.14 | 28 AKC /103/ | 0.04 | 8 WYJ2 | 0.01 | 24 KOMB9 | - | - | - | - |
| 32 | LR 50x50x3 | 205.38 | 397.72 | 0.56 | 10 SGN /102/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | LR 50x50x3 | 205.38 | 397.72 | 0.55 | 10 SGN /102/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | LR 50x50x3 | 205.38 | 397.72 | 0.55 | 10 SGN /102/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | LR 50x50x3 | 205.38 | 397.72 | 0.56 | 10 SGN /102/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | LR 50x50x3 | 205.38 | 397.72 | 0.52 | 10 SGN /93/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | LR 50x50x3 | 205.38 | 397.72 | 0.53 | 10 SGN /93/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | LR 50x50x3 | 205.38 | 397.72 | 0.53 | 10 SGN /93/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | LR 50x50x3 | 205.38 | 397.72 | 0.52 | 10 SGN /93/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | LR 50x50x3 | 205.38 | 397.72 | 0.57 | 10 SGN /102/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | LR 50x50x3 | 205.38 | 397.72 | 0.56 | 10 SGN /102/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | LR 50x50x3 | 205.38 | 397.72 | 0.58 | 28 AKC /57/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | LR 50x50x3 | 205.38 | 397.72 | 0.59 | 28 AKC /57/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | LR 50x50x3 | 205.38 | 397.72 | 0.52 | 26 KOMB11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | LR 50x50x3 | 205.38 | 397.72 | 0.53 | 26 KOMB11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | LR 50x50x3 | 205.38 | 397.72 | 0.53 | 20 KOMB5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | LR 50x50x3 | 205.38 | 397.72 | 0.52 | 20 KOMB5 | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  | Autodesk Robot Structural Analysis 2011 Obliczenia stóp słupów utwierdzonych PN-B-03215:1998 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proporcja 0,93 |  |

### Ogólne

| Nr połączenia: | 9 |
| --- | --- |
| Nazwa połączenia: | Stopa zamocowana |
| Węzeł konstrukcji: | 24 |
| Pręty konstrukcji: | 18 |
| ### Geometria |  |

### Słup

| Profil: |  | RK 220x220x10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr pręta: |  | 18 |  |  |  |
|  = | 0,0 |  | [Deg] | Kąt nachylenia |  |
| hc = | 220 |  | [mm] | Wysokość przekroju słupa |  |
| bfc = | 220 |  | [mm] | Szerokość przekroju słupa |  |
| twc = | 10 |  | [mm] | Grubość środnika przekroju słupa |  |
| tfc = | 10 |  | [mm] | Grubość półki przekroju słupa |  |
| rc = | 10 |  | [mm] | Promień zaokrąglenia przekroju słupa |  |
| Ac = | 82,90 |  | [cm2] | Pole przekroju słupa |  |
| Iyc = | 6050,00 |  | [cm4] | Moment bezwładności przekroju słupa |  |

| Materiał: |  | STAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fdc = | 215,00 |  | [MPa] | Wytrzymałość |  |

### Podstawa stopy słupa

| lpd = | 340 |  | [mm] |  | Długość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bpd = | 340 |  | [mm] |  | Szerokość |  |
| tpd = | 20 |  | [mm] |  | Grubość |  |
| Materiał: |  | STAL St3S |  |  |  |  |

| fd = | 215,00 | [MPa] | Wytrzymałość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ### Zakotwienie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Klasa = | STAL St3S |  | Klasa kotew |  |
| d = | 20 | [mm] | Średnica śruby |  |
| nH = | 2 |  | Ilość kolumn śrub |  |
| nV = | 3 |  | Ilość rzędów śrub |  |
| eH = | 280 | [mm] | Rozstaw poziomy |  |
| eV = | 140 | [mm] | Rozstaw pionowy |  |

Wymiary kotew

| L1 = | 60 | [mm] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L2 = | 940 | [mm] |  |  |
| L3 = | 120 | [mm] |  |  |
| L4 = | 100 | [mm] |  |  |

| Podkładka |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lwd = | 40 | [mm] | Długość |  |
| bwd = | 40 | [mm] | Szerokość |  |
| twd = | 10 | [mm] | Grubość |  |

| ### Beton |  |
| --- | --- |
| Klasa | B15 |

| fck = | 12,00 | [MPa] | Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| fcd = | 8,00 | [MPa] | Wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie |  |
| fctd = | 0,73 | [MPa] | Wytrzymałość obliczeniowa na rozciąganie |  |
| fb = | 6,40 | [MPa] | Wytrzymałość obliczeniowa na docisk |  |

| ### Spoiny |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ap = | 4 | [mm] | Płyta główna stopy słupa |  |

### Obciążenia

| Przypadek: | 7: WYJ1 |
| --- | --- |

| Nd = | 0,21 | [kN] | Siła osiowa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Myd = | -31,58 | [kN*m] | Moment zginający |  |
| Mzd = | -0,00 | [kN*m] | Moment zginający |  |
| Qyd = | 0,00 | [kN] | Siła ścinająca |  |
| Qzd = | 38,69 | [kN] | Siła ścinająca |  |

### Rezultaty

### Weryfikacja nośności połączenia - Model plastyczny [5.2.4]

| Nośność połączenia zginanego względem osi Y |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zy = | 233 | [mm] | Ramię sił wewnętrznych |  |
| zty = | 140 | [mm] | Ramię siły wewnętrznej - rozciągającej |  |
| zcy = | 93 | [mm] | Ramię siły wewnętrznej - ściskającej |  |
| nty = | 3 |  | Liczba kotwi rozciąganych |  |
| ey = | 152088 | [mm] | Mimośród siły osiowej | ey = Myd/Nd |
| xy = | 155 | [mm] | Szerokość strefy ściskanej | xy = 0.5(zty + 0.5 lp) |
| Frty = | 146,82 | [kN] | Nośność na rozciąganie | Frty = Min(nty Srt , nty Sra) |
| Frcy = | 337,28 | [kN] | Nośność na ściskanie | Frcy = xy bp fb |

| Mrjy,N1 = | 78,45 | [kN*m] | Nośność obl. ze względu na docisk | Mrjy,N1 = zy Frcy + zty ¦Nd¦ (22) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mrjy,N2 = | 34,12 | [kN*m] | Nośność obl. ze względu na wyrywanie | Mrjy,N2 = zy Frty - zcy ¦Nd¦ (23) |

Kontrola nośności połączenia

| Myd / Mrjy,N1  1.0 (25) | 0,40 < 1,00 | zweryfikowano | (0,40) |
| --- | --- | --- | --- |
| Myd / Mrjy,N2  1.0 (25) | 0,93 < 1,00 | zweryfikowano | (0,93) |

### Kontrola płyty podstawy

Podstawa o pełnej efektywności (model sprężysty) [5.2.1.a]

Strefa ściskana [Galerkin]

| Fragment płyty oparty na 1 krawędzi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mpł1 = | 0,05 | [kN*m] | Moment zginający w płycie podstawy |  |  |  |
| tmin1 = | 11 | [mm] | Minimalna wymagana grubość płyty podstawy |  |  |  |

| Fragment płyty oparty na 3 krawędziach |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mpł3 = | 0,00 | [kN*m] | Moment zginający w płycie podstawy |  |  |  |
| tmin3 = | 0 | [mm] | Minimalna wymagana grubość płyty podstawy |  |  |  |

| Fragment płyty oparty na 4 krawędziach |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mpł4 = | 0,05 | [kN*m] | Moment zginający w płycie podstawy |  |  |  |
| tmin4 = | 12 | [mm] | Minimalna wymagana grubość płyty podstawy |  |  |  |

| tpd > max (tmin1,tmin2,tmin3) | ¦20¦ > 12 | zweryfikowano | (0,59) |
| --- | --- | --- | --- |

| Strefa rozciągana [Załącznik B.1] |  |
| --- | --- |
| Fragment płyty oparty na 1 krawędzi |  |

| tmin1 = | 17 | [mm] | Minimalna wymagana grubość płyty podstawy |  |  | 2.2 (S1 ca / (bs fdp)) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tpd > tmin1 |  |  |  | ¦20¦ > 17 | zweryfikowano |  | (0,84) |

### Kontrola spoin [PN-90/B-03200 & 6.3.3]

Spoiny między słupem i płytą podstawy

|  = | 92,91 | [MPa] | Naprężenie normalne w spoinie |  | =[0.75 Nd / Asp + Myd / Wspy + Mzd / Wspz] / 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  = | 92,91 | [MPa] | Naprężenie styczne prostopadłe |  |  =  |  |  |
| yII = | 0,00 | [MPa] | Naprężenie styczne równoległe do Qyd |  | yII = Qyd / Aspy |  |  |
| zII = | 21,98 | [MPa] | Naprężenie styczne równoległe do Qzd |  | zII = Qzd / Aspz |  |  |
|  = | 0,70 |  | Współczynnik zależny od wytrzymałości |  |  = 0.7 |  |  |
|  / fd  1.0 (93) |  |  |  | 0,43 < 1,00 |  | zweryfikowano | (0,43) |
|  (2 + 3.0 (yII2 + 2)) / fd  1.0 (93) |  |  |  | 0,61 < 1,00 |  | zweryfikowano | (0,61) |
|  (2 + 3.0 (zII2 + 2)) / fd  1.0 (93) |  |  |  | 0,58 < 1,00 |  | zweryfikowano | (0,58) |

### Kontrola ścinania [5.2.3]

| Nośność ze względu na: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VRj2 = | 134,40 | [kN] |  |  | Docisk kotwi do betonu | VRj2 = 7 n d2 fcd (16) |
| VRj4 = | 248,06 | [kN] |  |  | Ścinanie kotwi | VRj4 = n Srv (18) |

| (Qyd2 + Qzd2) / (VRj2)  1.0 (14) | 0,29 < 1,00 | zweryfikowano | (0,29) |
| --- | --- | --- | --- |
| (Qyd2 + Qzd2) / (VRj4)  1.0 (14) | 0,16 < 1,00 | zweryfikowano | (0,16) |

| Połączenie zgodne z normą |  |  |  | Proporcja |  | 0,93 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Autodesk Robot Structural Analysis 2011 Obliczenia stóp słupów utwierdzonych PN-B-03215:1998 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Proporcja 0,71 |  |  |  |  |

### Ogólne

| Nr połączenia: | 10 |
| --- | --- |
| Nazwa połączenia: | Stopa zamocowana |
| Węzeł konstrukcji: | 12 |
| Pręty konstrukcji: | 9 |
| ### Geometria |  |

### Słup

| Profil: |  | RK 220x220x10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr pręta: |  | 9 |  |  |  |  |
|  = | 0,0 |  | [Deg] | Kąt nachylenia |  |  |
| hc = | 220 |  | [mm] | Wysokość przekroju słupa |  |  |
| bfc = | 220 |  | [mm] | Szerokość przekroju słupa |  |  |
| twc = | 10 |  | [mm] | Grubość środnika przekroju słupa |  |  |
| tfc = | 10 |  | [mm] | Grubość półki przekroju słupa |  |  |
| rc = | 10 |  | [mm] | Promień zaokrąglenia przekroju słupa |  |  |
| Ac = | 82,90 |  | [cm2] | Pole przekroju słupa |  |  |
| Iyc = | 6050,00 |  | [cm4] | Moment bezwładności przekroju słupa |  |  |

| Materiał: |  | STAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fdc = | 215,00 |  | [MPa] | Wytrzymałość |  |

### Podstawa stopy słupa

| lpd = | 340 |  | [mm] |  | Długość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bpd = | 340 |  | [mm] |  | Szerokość |  |
| tpd = | 20 |  | [mm] |  | Grubość |  |
| Materiał: |  | STAL St3S |  |  |  |  |

| fd = | 215,00 | [MPa] | Wytrzymałość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ### Zakotwienie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Klasa = | STAL St3S |  | Klasa kotew |  |
| d = | 16 | [mm] | Średnica śruby |  |
| nH = | 2 |  | Ilość kolumn śrub |  |
| nV = | 2 |  | Ilość rzędów śrub |  |
| eH = | 280 | [mm] | Rozstaw poziomy |  |
| eV = | 280 | [mm] | Rozstaw pionowy |  |

Wymiary kotew

| L1 = | 60 | [mm] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L2 = | 640 | [mm] |  |  |
| L3 = | 120 | [mm] |  |  |
| L4 = | 100 | [mm] |  |  |

| Podkładka |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lwd = | 60 | [mm] | Długość |  |
| bwd = | 60 | [mm] | Szerokość |  |
| twd = | 10 | [mm] | Grubość |  |

| ### Beton |  |
| --- | --- |
| Klasa | B15 |

| fck = | 12,00 | [MPa] | Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| fcd = | 8,00 | [MPa] | Wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie |  |
| fctd = | 0,73 | [MPa] | Wytrzymałość obliczeniowa na rozciąganie |  |
| fb = | 6,40 | [MPa] | Wytrzymałość obliczeniowa na docisk |  |
| ### Spoiny |  |  |  |  |
| ap = | 4 | [mm] | Płyta główna stopy słupa |  |

### Obciążenia

| Przypadek: | 10: SGN /36/ 1*0.90 + 2*0.90 + 5*1.50 |
| --- | --- |

| Nd = | -0,50 | [kN] | Siła osiowa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Myd = | -8,87 | [kN*m] | Moment zginający |  |
| Mzd = | -0,00 | [kN*m] | Moment zginający |  |
| Qyd = | -0,11 | [kN] | Siła ścinająca |  |
| Qzd = | 4,94 | [kN] | Siła ścinająca |  |

### Rezultaty

### Weryfikacja nośności połączenia - Model plastyczny [5.2.4]

| Nośność połączenia zginanego względem osi Y |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zy = | 233 | [mm] | Ramię sił wewnętrznych |  |
| zty = | 140 | [mm] | Ramię siły wewnętrznej - rozciągającej |  |
| zcy = | 93 | [mm] | Ramię siły wewnętrznej - ściskającej |  |
| nty = | 2 |  | Liczba kotwi rozciąganych |  |
| ey = | 17849 | [mm] | Mimośród siły osiowej | ey = Myd/Nd |
| xy = | 155 | [mm] | Szerokość strefy ściskanej | xy = 0.5(zty + 0.5 lp) |
| Frty = | 53,49 | [kN] | Nośność na rozciąganie | Frty = Min(nty Srt , nty Sra) |
| Frcy = | 337,28 | [kN] | Nośność na ściskanie | Frcy = xy bp fb |

| Mrjy,N1 = | 78,35 | [kN*m] | Nośność obl. ze względu na docisk | Mrjy,N1 = zy Frcy - zty ¦Nd¦ (20) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mrjy,N2 = | 12,48 | [kN*m] | Nośność obl. ze względu na wyrywanie | Mrjy,N2 = zy Frty + zcy ¦Nd¦ (21) |

Kontrola nośności połączenia

| Myd / Mrjy,N1  1.0 (25) | 0,11 < 1,00 | zweryfikowano | (0,11) |
| --- | --- | --- | --- |
| Myd / Mrjy,N2  1.0 (25) | 0,71 < 1,00 | zweryfikowano | (0,71) |

### Kontrola płyty podstawy

Podstawa o pełnej efektywności (model sprężysty) [5.2.1.a]

Strefa ściskana [Galerkin]

| Fragment płyty oparty na 1 krawędzi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mpł1 = | 0,01 | [kN*m] | Moment zginający w płycie podstawy |  |  |  |
| tmin1 = | 6 | [mm] | Minimalna wymagana grubość płyty podstawy |  |  |  |

| Fragment płyty oparty na 3 krawędziach |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mpł3 = | 0,00 | [kN*m] | Moment zginający w płycie podstawy |  |  |  |
| tmin3 = | 0 | [mm] | Minimalna wymagana grubość płyty podstawy |  |  |  |

| Fragment płyty oparty na 4 krawędziach |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mpł4 = | 0,01 | [kN*m] | Moment zginający w płycie podstawy |  |  |  |
| tmin4 = | 6 | [mm] | Minimalna wymagana grubość płyty podstawy |  |  |  |

| tpd > max (tmin1,tmin2,tmin3) | ¦20¦ > 6 | zweryfikowano | (0,31) |
| --- | --- | --- | --- |

| Strefa rozciągana [Załącznik B.1] |  |
| --- | --- |
| Fragment płyty oparty na 1 krawędzi |  |

| tmin1 = | 10 | [mm] | Minimalna wymagana grubość płyty podstawy |  |  | 2.2 (S1 ca / (bs fdp)) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tpd > tmin1 |  |  |  | ¦20¦ > 10 | zweryfikowano |  | (0,49) |

### Kontrola spoin [PN-90/B-03200 & 6.3.3]

Spoiny między słupem i płytą podstawy

|  = | 26,15 | [MPa] | Naprężenie normalne w spoinie |  | =[0.75 Nd / Asp + Myd / Wspy + Mzd / Wspz] / 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  = | 26,15 | [MPa] | Naprężenie styczne prostopadłe |  |  =  |  |  |
| yII = | -0,06 | [MPa] | Naprężenie styczne równoległe do Qyd |  | yII = Qyd / Aspy |  |  |
| zII = | 2,81 | [MPa] | Naprężenie styczne równoległe do Qzd |  | zII = Qzd / Aspz |  |  |
|  = | 0,70 |  | Współczynnik zależny od wytrzymałości |  |  = 0.7 |  |  |
|  / fd  1.0 (93) |  |  |  | 0,12 < 1,00 |  | zweryfikowano | (0,12) |
|  (2 + 3.0 (yII2 + 2)) / fd  1.0 (93) |  |  |  | 0,17 < 1,00 |  | zweryfikowano | (0,17) |
|  (2 + 3.0 (zII2 + 2)) / fd  1.0 (93) |  |  |  | 0,16 < 1,00 |  | zweryfikowano | (0,16) |

### Kontrola ścinania [5.2.3]

| Nośność ze względu na: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VRj1 = | 0,15 | [kN] | Opór tarcia podstawy po powierzchni fundamentu |  |  | VRj1 = 0.3 Nd (15) |
| VRj2 = | 57,34 | [kN] | Docisk kotwi do betonu |  |  | VRj2 = 7 n d2 fcd (16) |
| VRj4 = | 105,98 | [kN] | Ścinanie kotwi |  |  | VRj4 = n Srv (18) |

| (Qyd2 + Qzd2) / (VRj1 + VRj2)  1.0 (14) | 0,09 < 1,00 | zweryfikowano | (0,09) |
| --- | --- | --- | --- |
| (Qyd2 + Qzd2) / (VRj1 + VRj4)  1.0 (14) | 0,05 < 1,00 | zweryfikowano | (0,05) |

| Połączenie zgodne z normą |  | Proporcja | 0,71 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |